福建商学院实验室安全考试题库

一、选择题

1、如果实验出现火情，要立即:

A.停止加热，移开可燃物，切断电源，用灭火器灭火

B.打开实验室门，尽快疏散、撤离人员

C.用干毛巾覆盖上火源，使火焰熄灭

(标准答案: A )

2、实验室电器设备所引起的火灾，应:

A.用水灭火   B.用二氧化碳或干粉灭火器灭火   C.用泡沫灭火器灭火

(标准答案: B )

3、下列哪项不是影响混合物爆炸极限的因素?

A. 混合物的温度、压力   B. 混合物的多少

C. 混合物的含氧量      D. 容器的大小

(标准答案: B )

4、下列选项中属于防爆的措施有:

A. 防止形成爆炸性混合物的化学品泄漏   B. 控制可燃物形成爆炸性混合物

C. 消除火源、安装检测和报警装置       D. 以上都是

(标准答案: D )

5、采取适当的措施，使燃烧因缺乏或隔绝氧气而熄灭，这种方法称作:

A. 窒息灭火法   B. 隔离灭火法   C. 冷却灭火法

(标准答案: A )

6、身上着火后,下列哪种灭火方法是错误的?

A. 就地打滚     B. 用厚重衣物覆盖压灭火苗

C. 迎风快跑     D. 大量水冲或跳入水中

(标准答案: C )

7、扑救易燃液体火灾时，应用那种方法?

A. 用灭火器   B. 用水泼   C.扑打   D. 以上都可以

(标准答案: A )

8、扑灭电器火灾不宜使用下列何种灭火器材?

A. 二氧化碳灭火器   B. 干粉灭火器   C. 泡沫灭火器   D. 灭火砂

(标准答案: C )

9、实验大楼安全出口的疏散门应:

A. 自由开启   B. 向外开启   C. 向内开启   D. 关闭，需要时可自行开启

(标准答案: B )

10、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰的什么部位喷射？

A. 上部   B. 中部   C. 根部   D. 中上部

(标准答案: C )

11、在火灾初发阶段，应采取哪种方法撤离?

A. 乘坐电梯     B. 用湿毛巾捂住口鼻低姿从安全通道撤离

C. 跳楼逃生     D. 跑到楼顶呼救

(标准答案: B )

12、干粉灭火器适用于:

A. 电器起火   B. 可燃气体起火   C. 有机溶剂起火   D.以上都是

(标准答案: D )

13、实验室常用于皮肤或普通实验器械的消毒液有:

A.75%乙醇   B. 福尔马林(甲醛)   C. 来苏儿(甲酚)   D. 漂白粉(次氯酸钠)

(标准答案: A )

14、使用干燥箱和恒温箱，应注意的事项有:

A. 使用前检查电源，要有良好的接地线

B. 箱内应保持清洁，放物网篮不得有锈，否则影响待干燥物品的洁净度

C. 塑料、有机玻璃制品的加热温度不能超过60℃，玻璃制品的温度不能超过180℃，使用温度不能超过干燥箱的最高允许温度，用毕要及时切断电源

D. 以上都对

(标准答案: D )

15、诱发安全事故的原因是:

A. 设备的不安全状态和人的不安全行为    B. 不良的工作环境

C. 劳动组织管理的缺陷                  D. 以上都是

(标准答案: D )

16、实验室人员发生触电时，下例哪种行为是不正确的?

A.应迅速切断电源，将触电者上衣解开，取出口中异物，然后进行人工呼吸。

B.应迅速注射兴奋剂 。

C.当患者伤势严重时，应立即送医院强救。

(标准答案: B )

17、对实验室安全检查的重点是:

A. 可燃易燃性、可传染性、放射性物质、有毒物质的使用和存放

B. 清除污染和废弃物处置情况

C. 规章制度的建立和执行情况

D. 以上都是

(标准答案: D )

18、在使用设备时，如果发现设备工作异常，怎么办?

A. 停机并报告相关负责人员。     B. 关机走人。

C. 继续使用，注意观察。     D. 停机自行维修。

(标准答案: A )

19、有异物刺人头部或胸部时,以下哪种急救方法是错误的?

A.快速送往医院救治。

B.用毛巾等物将异物固定住,不让其乱动。

C.马上拔出,进行止血。

(标准答案: C )

20、化学强腐蚀烫、烧伤事故发生后，应( )，保持创伤面的洁净以待医务人员治疗。或用适合于消除这类化学药品的特种溶剂、溶液仔细洗涤烫、烧伤面。

A.迅速用大量清水冲洗干净皮肤

B.迅速解脱伤者被污染衣服

C.迅速解脱伤者被污染衣服，及时用大量清水冲洗干净皮肤

(标准答案:C )

21、 如果触电者伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳动，应先竭力采用胸外心脏挤压和( )方法进行施救。

A.按摩    B.点穴    C. 人工呼吸    D. 送医院

(标准答案: C )

22、有人触电时，使触电人员脱离电源的错误方法是:

A. 借助工具使触电者脱离电源     B. 抓触电人的手

C. 抓触电人的干燥外衣           D. 切断电源

(标准答案: B )

23、发现燃气泄漏,正确做法是?

A.触动电器开关或拨打电话。    B.使用明火。    C.迅速关阀门，打开门窗。

(标准答案: C )

24、能相互反应产生有毒气体的废液，应:

A.随垃圾丢弃    B.向下水口倾倒    C.不得倒入同一收集桶中

(标准答案: C )

25、易燃、易爆物品和杂物等应该堆放在:

A.烘箱、箱式电阻炉等附近   B.冰箱、冰柜等附近   C.单独通风的实验室内

(标准答案: C )

26、下列粉尘中，哪种粉尘可能会发生爆炸:

A. 生石灰    B. 面粉    C. 水泥    D. 钛白粉

(标准答案: B )

27、有机物或能与水发生剧烈化学反应的药品着火，应用( )，以免扑救不当造成更大损害。

A.其他有机物灭火    B.自来水灭火   C.灭火器或沙子扑灭

(标准答案: C )

28、具有下列哪些性质的化学品属于化学危险品:

A. 爆炸   B. 易燃、腐蚀、放射性   C. 毒害    D. 以上都是

(标准答案: D )

29、实验室、办公室等用电场所如需增加电器设备，以下说法正确的是?

A.老师自行改装

B.学生可以私自改接

C.须经学校有关部门批准，并由学校指派电工安装

(标准答案: C )

30、进行危险性实验时，应:

A.单人操作    B.必须要有两人以上   C.必须要有三人

(标准答案: B )

31、实验室内          。

A.使用闸刀开关、木质配电板和花线

B.自己随意接、拉电线

C.固定电源插座未经允许不得拆装、改线

(标准答案: C )

32、实验室钥匙不得私自配置或给他人使用。钥匙的配发、管理由谁负责?

A.实验室主任    B.指导教师    C.学生

(标准答案: A )

33、车间内的插座距地面的高度一般不低于多少米?

A.0.3米    B.0.2米   C.0.1米    D. 0.5米

(标准答案: A )

34、电线插座损坏时，既不美观也不方便工作，并造成:

A.吸潮漏电    B.空气开关跳闸   C.触电伤害    D. 以上都是

(标准答案: D )

35、万一发生电气火灾，首先应该采取的第一条措施是:

A. 打电话报警    B. 切断电源   C. 扑灭明火    D. 求援

(标准答案: B )

36、引起电器线路火灾的原因是:

A. 短路    B. 电火花    C. 负荷过载    D.以上都是

(标准答案: D )

37、在遇到高压电线断落地面时，导线断落点多少米内，禁止人员进入？

A.10    B.20    C.30    D. 50

(标准答案: B )

38、把玻璃管或温度计插入橡皮塞或软木塞时，常常会折断而使人受伤。下列不正确的操作方法是:

A. 可在玻璃管上沾些水或涂上甘油等作润滑剂，一手拿着塞子，一手拿着玻璃管一端(两只手尽量靠近)，边旋转边慢慢地把玻璃管插入塞子中。

B. 橡皮塞等钻孔时，打出的孔比管径略小，可用圆锉把孔锉一下，适当扩大孔径。

C. 无需润滑，且操作时与双手距离无关。

(标准答案: C )

39、当发现眼睛可能进了粉屑，应采取措施:

A. 坚持实习，下班后上医院     B. 先告诉指导教师，尽快上医院检查

C. 坚持实习，不是特别难受就不上医院     D. 立刻上医院进行检查

(标准答案: B )

40、如果在试验过程中，闻到烧焦的气味应如何办?

A. 关机走人                        B. 打开通风装置通风

C. 立即关机并报告相关负责人员      D. 请同实验的人帮忙检查

(标准答案: C )

41、浇注过程中一旦发生安全事故，应:

A. 迅速逃离现场     B. 保持镇静，及时汇报并听从指导人员安排

C. 按自己判断，进行处理

(标准答案: B )

42、使用电气设备时，由于维护不及时，当什么进入时可导致短路事故?

A.导电粉尘或纤维   B.强光辐射   C.高温环境    D. 潮气

(标准答案: A )

43、设备或线路的确认无电，应以什么指示作为根据?

A. 电压表   B. 正常的验电工具   C.断开信号   D. 电流表

(标准答案: B )

44、以下有关实验室用电的注意事项中，不正确的是:

A. 实验前先检查用电设备，再接通电源;实验结束后，先关仪器设备，再关闭电源。

B. 工作人员离开实验室或遇突然断电，应关闭电源，尤其要关闭加热电器的电源开关。

C. 电源或电器设备的保险丝烧断后，可以用其它金属导线代替。

D. 不得将供电线任意放在通道上，以免因绝缘破损造成短路。

(标准答案: C )

45、因实验需要拉接电源线,下列哪种说法是正确的?

A. 不得任意放置于通道上，以免因绝缘破损造成短路或影响通行。

B. 插座不足时，可连续串接。

C. 插座不足时，可连续分接。

D. 不考虑负荷容量。

(标准答案: A )

46、在需要带电操作的低电压电路实验时，下列哪种是正确的?

A. 双手操作比单手操作安全     B. 单手操作比双手操作安全

C. 单手操作和双手操作一样安全 D. 操作与空气湿度有关

(标准答案: B )

47、强电实验时，实验人员必须几人以上?

A. 1   B. 2    C. 3    D. 4

(标准答案: B )

48、如果工作场所潮湿，为避免触电，使用手持电动工具的人应:

A.站在铁板上操作    B.站在绝缘胶板上操作

C.穿防静电鞋操作     D. 戴上安全帽

(标准答案: B )

49、引发电气火灾的初始原因:

A. 电源保险丝不起作用     B. 带电改接电气线路

C. 绝缘老化或破坏        D. 室内湿度

(标准答案: C )

50、火灾发生时，湿毛巾折叠8层为宜，其烟雾浓度消除率可达:

A. 40%    B. 60%    C. 80%    D. 95%

(标准答案: B)

51、实验大楼因出现火情发生浓烟已穿入实验室内时，以下哪种行为是正确的?

A.沿地面匍匐前进，当逃到门口时，不要站立开门。

B.打开实验室门后不用随手关门。

C.从楼上向楼下外逃时可以乘电梯。

(标准答案: A)

52、被火困在室内,如何逃生?

A. 跳楼    B. 打开门，冲出去    C. 躲到床下，等待救援

D. 到窗口或阳台挥动物品求救、用床单或绳子拴在室内牢固处下到下一层逃生

（标准答案: D）

二、填空题

1、 消防工作贯彻  预防为主 、 防消结合 的方针。

2、如果触电者伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳动，应先竭力采用 胸外心脏挤压 和 人工呼吸 进行施救。

3、消防器材的“四定”是定期对职工进行消防安全培训，定期对消防设施和器材组织检验、维修 ，确保消防设施和器材完好 、有效，定期组织消防演练 。“四懂”是懂得岗位火灾的危险性 ，懂得预防火灾的措施 ，懂得扑救火灾的方法 ，懂得逃生的方法 。

4、常用的灭火器材有 灭火器 、 室内消火栓系统 和 破拆工具类 。精密仪器起火应首选二氧化碳 灭火器。

5、燃烧需要同时具备 可燃物 、 助燃物  和 点火源 三个条件。

6、 实验室人员离开实验室应做到“五关”： 关电 、 关水 、  关灯 、 关门 、关窗 。

7、（A可以;B 禁止）用化验器皿盛装食物；（  A可以;B 禁止）在实验室内吃东西。

8、毒物侵入人体三种基本途径是 呼吸道 、 皮肤 、 消化道 。

9、未经允许，外来和无关人员（A可以;B 禁止）进入实验室；（A可以;B 禁止）使用相关仪器和设施，以免发生危险。

10、手上有水或潮湿，（A可以;B 禁止）接触电器或电器设备；（A可以;B 禁止）使用水槽旁边的电器插座。

11、灭火有 窒息灭火法 、 冷却灭火法 、 中断灭火法 、 抑制灭火法 四种方法。

12、一旦发生事故，要按照“三个不放过”原则进行处理，即 不找出事情的原因不放过，事故责任者不受到教育不放过，没有采取切实可行的防范措施不放过。

三、判断题

1、 实验室人员必须定期检查设备、水电线路、门窗等是否完好，如发现问题，必须及时进行维修。

（答案： 正确 ）

2、 因运动量过度产生的酸疼，可以通过减量、休息、按摩、热敷等方法来帮助机体积极恢复。

（答案： 正确 ）

3、实验废弃物应分类存放，及时送学校废弃物中转站，最后由学校联系有资质的公司进行处理。

（答案： 正确 ）

4、 当断线落地或大电流从接地装置流入大地时，若人站在附近则可能在两脚之间产生跨步电压。

（答案： 正确 ）

5、未经允许不得随意拆卸实验仪器和设备。

（答案： 正确 ）

6、实验室灭火的方法要针对起因选用合适的方法。一般小火可用湿布、石棉布或沙子覆盖燃烧物即可灭火。

（答案： 正确 ）

7、胸外心脏挤压法：救护者跪在触电者一侧或骑跪在其腰部两侧，两手相迭，手掌根部放在伤者心窝上方、胸骨下，掌根用力垂直向下挤压，压出心脏里面的血液，挤压后迅速松开，胸部自动复原，血液充满心脏，以每分钟60次速度进行。

（答案： 正确 ）

8、发现实验室楼的配电箱起火，可以用楼内的消火栓放水灭火。

（答案： 错误 ）

9、实施急救的顺序：若有呼吸心跳停止的，先行复苏，然后是止血、包扎、骨折固定或脱臼复位（固定）、搬运。

（答案： 正确 ）

10、当手、脚或身体沾湿或站在潮湿的地板上时，切勿启动电源开关和触摸电气用具。

（答案： 正确 ）

11、建筑物发生火灾时，乘坐电梯疏散即快速又安全省力。

（答案： 错误）

12、在触电现场，若触电者已经没有呼吸或脉搏，此时可以判定触电者已经死亡，可以放弃抢救。

（答案： 错误 ）

13、高校实验室科研教学活动中产生和排放的废气、废液、固体废物、噪声、放射性等污染物，应按环境保护行政主管部门的要求进行申报登记、收集、运输和处置。严禁把废气、废液、废渣和废弃化学品等污染物直接向外界排放。

（答案： 正确 ）

14、使用电子门禁的大楼和实验室，应对各类人员设置相应的级别，对于门禁卡丢失、人员调动或离校等情况应及时采取措施，办理报失或移交手续。

（答案： 正确 ）

15、急救时伤口包扎越紧越好。

（答案： 错误 ）

16、各院系要加强对剧毒、有害、特殊化学药品的管理，建立严格的领取、发放、登记和主管领导审批制度。

（答案： 正确 ）

17、电气设备着火时，可以用水扑灭。

（答案： 错误 ）

18、在室外灭火时，应站在上风位置。

（答案： 正确 ）

19、高压钢瓶可以没有固定设施，可以使用过期、未经检验和不合格的气瓶。

（答案： 错误 ）

20、护送病人时，应取掉口中异物，采用平卧位，头部稍低，保持呼吸畅通。

（答案： 正确 ）

21、[判断题] 液体着火时，应用灭火器灭火，不能用水扑救或其它物品扑打。

（答案： 正确 ）

22、[判断题] 雷电发生时，如果作业人员孤立处于暴露区时，应该立即双手抱膝下蹲，向前弯曲。

（答案： 正确 ）

23、[判断题] 强酸灼伤时，必须先用大量流水彻底冲洗，然后在皮肤上擦拭碱性药物，否则会加重皮肤损伤。

（答案： 正确 ）

24、[判断题] 在熟睡时，听到火警信号后正确的做法是：1、用手试一试门是否热，如是冷的，可开门逃生；2、准备好湿毛巾；3、切勿随意跳楼，自制救生绳索后再设法安全着落；4、利用自然条件作为救生滑道。

（答案： 正确 ）

25、[判断题] 实验室不得乱拉电线，套接接线板。

（答案： 正确 ）

26、[判断题] 除非特殊需要并采取一定的安全保护措施，否则空调、计算机、饮水机等不得无人开机过夜。

（答案： 正确 ）

27、[判断题] 当有人发生触电事故时，应马上直接将其拉开。

（答案： 错误 ）

28、[判断题] 实验室内可以使用电炉、微波炉、电磁炉、电饭煲等取暖、做饭。

（答案： 错误 ）

29、[判断题] 电气设备发生火灾时，应注意：1、电气设备可能带电，可能发生触电事故；2、某些电气设备充有大量的油，可能发生喷油甚至爆炸。

（答案： 正确 ）

30、燃烧必须具备可燃物、助燃物和点火源三大条件，缺一不可。因此，可以采取尽量隔离的方式来防止实验室火灾的发生。

（答案： 正确 ）

31、实验室内出现火情逃到室外走廊时，要尽量做到随手关门，这样一来可阻挡火势随人运动而迅速蔓延，增加逃生的有效时间。

（答案： 正确 ）

32、实验室内的电线、开关、灯头、插头、插座等一切电器用具，要经常检查是否完好，有无漏电、潮湿、霉烂等情况。一旦有问题应立即报修。

（答案： 正确 ）

33、负载处于工作状态时，可以插、拔、接电气线路。

（答案： 错误 ）

34、心脏骤停者应立即行胸外心脏按摩术，同时拨打120。现场抢救成功的心肺复苏患者或重症患者，如昏迷、惊厥、休克、深度青紫等，应立即送医院治疗。

（答案： 正确 ）

35、及时淘汰老化、性能不稳又具有安全隐患的仪器设备（如冰箱10年以上，烘箱12年以上）。

（答案： 正确 ）

36、实验室如发现存在安全隐患，要及时向所在学院和实验室负责人、保卫处、实验室处报告，并采取措施进行整改。对安全隐患隐瞒不报或拖延上报的，学校将对相关责任人进行严肃处理。

（答案： 正确 ）

37、若被火场浓烟所困，应迅速起身跑出火场。

（答案： 错误 ）

38、废弃的利器(包括针头、小刀、金属和玻璃等)应直接弃置于耐扎容器内。

（答案： 正确 ）

39、红外灯、紫外灯不得安装在木柜或纸箱中使用。

（答案： 正确 ）

40、碱灼伤时，必须先用大量流水冲洗至皂样物质消失，然后可用1%～2%醋酸或3%硼酸溶液进一步冲洗。

（答案： 正确 ）

41、扑救气体火灾切忌盲目扑灭火势，首先应切断火势蔓延途径，然后疏散火势中压力容器或受到火焰辐射热威胁的压力容器，不能疏散的部署水枪进行冷却保护。

（答案： 正确 ）

42、水具有导电性，不宜扑救带电设备的火灾，不能扑救遇水燃烧物质或非水溶性燃烧液体的火灾。

（答案： 正确 ）

43、离开实验室前应检查门、窗、水龙头是否关好，通风设备、饮水设施、计算机、空调等是否已切断电源。

（答案： 正确 ）

44、使用U盘拷贝资料，应先对U盘杀毒，防止病毒感染 。

（答案： 正确 ）

45、实验仪器使用时要有人在场，不得擅自离开。

（答案： 正确 ）

46、实验室应配备相应的消防器材。参加实验人员要熟悉其存放位置及使用方法并掌握有关的灭火知识。

（答案： 正确 ）

47、测试数据应进行异地备份。

（答案： 正确 ）

48、电源插座、接线板、电线的容量应满足电器功率的需要。

（答案： 正确 ）

49、[判断题] 学生、新员工进实验室之前要参加安全教育和培训，经培训、考核合格后方可进入实验室学习与工作；学生要在老师指导下开展实验研究。

（答案： 正确 ）

50、消防工作的方针是：“预防为主，防消结合”，实行消防安全责任制。

（答案： 正确 ）

51、应增强信息安全的意识，注意保护教学科研活动中实验技术参数、观测数据、实验分析结果及新的科学发现等资料。

（答案： 正确 ）

52、因实验需要，仪器设备可以随便拆装。

（答案： 错误 ）

53、实验室安全与卫生检查内容主要包括实验室布置、卫生、水电安全、冰箱与烘箱使用管理、危险品使用与保管、化学与生物废弃物（气、液、固态物）的处置、排污管理、气体钢瓶安全、放射性安全等。

（答案： 正确 ）

三、简答题

（一）如果发生火灾，如何报火警？

参考答案：

外线电话和手机直接拨打“119”。报火警时候应讲清楚起火的地点、所处的具体位置，如街道的门牌号、单位名称等，附近的突出标志物和重要建筑物，尽量讲清楚燃烧物品的名称、性质、有无被困人员，有无爆炸品和毒气泄漏，火势情况等，然后派人到路口迎接消防车。

（二）触电急救的基本原则是什么？

参考答案：

触电急救的基本原则是动作迅速、方法正确。

1、切断电源。

2、采取短路法，使电源开关跳闸。

3、救护人员穿着绝缘鞋，带上绝缘手套，使用绝缘棒使触电者脱离电源。

4、在切断电源的同时要防止触电者再次摔倒。

5、未切断电源不可赤手直接与触电者接触。

（三）根据你的经验，提出你有关实验室安全方面的隐患和整改意见。

参考答案：（安全隐患根据实验室具体情况提出，整改意见如下5点仅供参考）

1、建立健全的实验室安全管理制度，明确各部门各岗位的职责。

2、进行实验室安全知识的培训，要求所有人员必须参与，并进行考核，考核通过方可进入实验室。

3、定期进行安全检查。制定相关人员对实验室所有区域和要素进行安全检查，发现问题及时上报，并妥善处理。

4、发生事故时，按“三个不放过”原则进行处理。

5、进行事故演习。模拟发生的各种意外情况进行演练，提高应急处理能力。